1. Milyen információkat használnak az útválasztók az adatcsomagok célhoz való továbbításához?

- forrás IP-címe

- cél IP-címe

- forrás adatkapcsolat címe

- Cél adatkapcsolat címe

2. A számítógépnek csomagot kell küldenie az azonos helyi hálózaton lévő célállomásnak. Hogyan történik a csomag elküldése?

- A rendszer először az alapértelmezett átjáróra küldi a csomagot, majd az átjáró válaszától függően elküldheti azt a cél gazdagépnek.

- A csomag közvetlenül a célállomásra kerül.

- A rendszer először az alapértelmezett átjáróra küldi a csomagot, majd az alapértelmezett átjáróról közvetlenül a célállomásra.

- A csomag csak az alapértelmezett átjáróra lesz elküldve.

3. Az útválasztó csomagot fogad a Gigabit 0/0 interfésztől, és megállapítja, hogy a csomagot továbbítani kell a Gigabit 0/1 interfészen keresztül. Mi lesz a következő lépés az útválasztó számára?

- irányítsa ki a csomagot a Gigabit 0/1 interfészre

- hozzon létre egy új Layer 2 Ethernet keretet a célhelyre küldéshez

- nézze meg az ARP-gyorsítótárat a cél IP-cím meghatározásához

- Nézze meg az útválasztási táblázatban, hogy a célhálózat szerepel-e az útválasztási táblázatban

4. Melyik IPv4-címet használhatja a gazdagép a visszacsatolási felület pingeléséhez?

- 126.0.0.1

- 127.0.0.0

- 126.0.0.0

- 127.0.0.1

5. A számítógép hozzáférhet az ugyanazon a hálózaton lévő eszközökhöz, de nem férhet hozzá más hálózatokon lévő eszközökhöz. Mi a probléma valószínű oka?

- A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati adapterhez.

- A számítógép IP-címe érvénytelen.

- A számítógép alhálózati maszkja helytelen.

- A számítógép alapértelmezett átjárócíme érvénytelen.

6. Melyik utasítás írja le az IP protokoll egy jellemzőjét?

- Az IP-beágyazás a hálózati adathordozó alapján módosul.

- Az IP a 2. rétegbeli protokollokra támaszkodik az átviteli hibák ellenőrzéséhez.

- A MAC-címek az IP-csomagok beágyazása során használatosak.

- Az IP-cím a felső rétegbeli szolgáltatásokra támaszkodik a hiányzó vagy sorrenden kívüli csomagok helyzeteinek kezeléséhez.

7. Miért nincs szükség NAT-ra az IPv6-ban?

- Mivel az IPv6 beépített biztonsággal rendelkezik, nincs szükség a belső hálózatok IPv6-címeinek elrejtésére.

- Bármely állomás vagy felhasználó kaphat nyilvános IPv6 hálózati címet, mert az elérhető IPv6-címek száma rendkívül nagy.

- A NAT-alkalmazások által indukált problémák megoldódnak, mivel az IPv6-fejléc javítja a köztes útválasztók csomagkezelését.

- A hálózati címfordítás által okozott végpontok közötti kapcsolódási problémák megoldódnak, mivel az útvonalak száma az internethez csatlakozó csomópontok számával nő..

8. Milyen paramétert használ az útválasztó a cél elérési útjának kiválasztásához, ha több útvonal is elérhető?

- A célhálózathoz társított alacsonyabb metrikaérték

- az alacsonyabb átjáró IP-címe a célhálózat eléréséhez

- A célhálózathoz társított magasabb metrikaérték

- a magasabb átjáró IP-címe a célhálózat eléréséhez

9. Milyen két szolgáltatást nyújt az OSI hálózati réteg? (Válasszon kettőt.)

- Hibaészlelés végrehajtása

- csomagok átirányítása a cél felé

- PDU-k kapszulázása a transzport rétegből

- keretek elhelyezése a médián

- ütközésérzékelés

10. Mi a célja egy éles hálózaton belül egy kapcsoló alapértelmezett átjárócímmel történő konfigurálásának?

- A kapcsolóhoz csatlakozó állomások a kapcsoló alapértelmezett átjárócímével továbbíthatják a csomagokat egy távoli célhelyre.

- A kapcsolóknak alapértelmezett átjáróval kell rendelkezniük ahhoz, hogy elérhetők legyenek a Telnet és az SSH számára.

- Az alapértelmezett átjárócím a kapcsolóról érkező csomagok távoli hálózatokra történő továbbítására szolgál.

- Következő ugrási címet biztosít a kapcsolón áthaladó összes forgalomhoz.

11. Mi az IP protokoll alapvető jellemzője?

- kapcsolat nélküli

- Médiafüggő

- Felhasználói adatok szegmentálása

- Megbízható, végpontok közötti szállítás

12. Az IPv4-fejléc melyik mezőjével akadályozza meg, hogy egy csomag vég nélkül áthaladjon a hálózaton?

- Élettartam

- Sorozatszáma

- Visszaigazolási szám

- Differenciált szolgáltatások

13. Milyen előnyöket kínál az egyszerűsített IPv6 fejléc az IPv4-gyel szemben?

- kisebb méretű fejléc

- kevés követelmény az ellenőrző összegek feldolgozásához

- kisebb méretű forrás és cél IP-címek

- hatékony csomagkezelés

14. Melyik IPv4 fejlécmező azonosítja a csomagban hordozott felső rétegbeli protokollt?

- Protokoll

- Azonosítás

- Verzió

- Differenciált szolgáltatások

15. Lásd a kiállítási tárgyat. Egyeztesse a csomagokat a cél IP-címükkel az útválasztó kilépő összeköttetéseivel. (Nem minden cél használatban van.)

16. Milyen információkat nyújt a visszacsatolási teszt?

- Az eszköz TCP/IP-verme megfelelően működik.

- Az eszköz végpontok közötti kapcsolattal rendelkezik.

- A DHCP megfelelően működik.

- Az Ethernet-kábel megfelelően működik.

- Az eszköz megfelelő IP-címmel rendelkezik a hálózaton.

17. Melyik útválasztásitábla-bejegyzéshez tartozik a célhálózathoz következő ugrási cím?

- Közvetlenül összekapcsolt útvonalak

- Helyi útvonalak

- távoli útvonalak

- C és L forrásútvonalak

18. Hogyan biztosítják a gazdagépek, hogy csomagjaik a megfelelő hálózati célhelyre kerüljenek?

- Saját helyi útválasztási táblát kell fenntartaniuk, amely tartalmaz egy útvonalat a visszacsatolási felülethez, egy helyi hálózati útvonalat és egy távoli alapértelmezett útvonalat.

- A csomagokat mindig az alapértelmezett átjáróra irányítják, amely a csomagok kézbesítéséért lesz felelős.

- Saját helyi útválasztási táblázatukban megkeresik a hálózati célcímhez vezető útvonalat, és továbbítják ezt az információt az alapértelmezett átjárónak.

- Lekérdezési csomagot küldenek az alapértelmezett átjárónak, és a legjobb útvonalat kérik.

19. Valós idejű alkalmazásokból történő adatátvitelkor, például hang és videó streamelése esetén az IPv6 fejléc melyik mezőjével lehet tájékoztatni az útválasztókat és kapcsolókat, hogy ugyanazt az útvonalat tartsák fenn az ugyanabban a beszélgetésben lévő csomagok számára?

- Következő fejléc

- Folyamatcímke

- Forgalmi osztály

- Differenciált szolgáltatások

20. Milyen állítás írja le a címfeloldási protokoll funkcióját?

- Az ARP egy másik hálózat bármely állomásának IP-címének felderítésére szolgál.

- Az ARP a helyi hálózat bármely állomásának IP-címének felderítésére szolgál.

- Az ARP egy másik hálózat bármely állomásának MAC-címének felderítésére szolgál.

- Az ARP a helyi hálózat bármely állomásának MAC-címének felderítésére szolgál

21. Milyen két esetben áraszt el egy kapcsoló egy keretet minden portból, kivéve azt a portot, amelyen a keret érkezett? (Válasszon kettőt.)

- A keret célcíme a szórási cím.

- A célcím ismeretlen a kapcsoló számára.

- A keretfejlécben szereplő forráscím a szórási cím.

- A keretben lévő forráscím csoportos küldési cím.

- A keretben lévő célcím egy ismert egyedi küldési cím.

22. Melyik nyilatkozat írja le az ARP-kérelmek helyi kapcsolaton történő kezelését?

- Ezeket a helyi hálózat összes útválasztójának továbbítania kell.

- Ezeket a helyi hálózat minden eszköze fogadja és feldolgozza.

- A helyi hálózat összes kapcsolója eldobja őket.

- Ezeket csak a céleszköz fogadja és dolgozza fel.

23. Melyik célcím használatos az ARP-kérelemkeretben?

- 0.0.0.0

- 255.255.255.255

- FFFF. FFFF. FFFF

- AAAA. AAAA. AAAA

- a célállomás fizikai címe

24. A hálózati technikus kiadja az arp -d * parancsot a számítógépen, miután a LAN-hoz csatlakoztatott útválasztót újrakonfigurálta. Mi az eredmény a parancs kiadása után?

- Az ARP-gyorsítótár törlődik.

- Megjelenik az ARP-gyorsítótár aktuális tartalma.

- Megjelennek az ARP-gyorsítótár részletes adatai.

- Az ARP-gyorsítótár szinkronizálva van az útválasztó összeköttetésével.

25. Lásd a kiállítási tárgyat. A kiállítás egy kis kapcsolt hálózatot és a kapcsoló MAC-címtáblájának tartalmát mutatja be. A PC1 elküldte a PC3-nak címzett keretet. Mit fog csinálni a kapcsoló a kerettel?

- A kapcsoló eldobja a keretet.

- A kapcsoló csak a 2-es portra továbbítja a keretet.

- A kapcsoló továbbítja a keretet az összes portra, kivéve a 4-es portot.

- A kapcsoló továbbítja a keretet az összes portra.

- A kapcsoló csak az 1. és 3. portra továbbítja a keretet.

26. Milyen kétféle IPv6-üzenet használatos az ARP helyett a címfeloldáshoz?

- Anycast

- adás

- visszhang válasz

- visszhang kérés

- Szomszéd kérése

- Szomszéd hirdetés

27. Mi az ARP-hamisítási támadás célja?

- a hálózat elárasztása ARP-válaszszórásokkal

- a kapcsoló MAC-címtábláinak kitöltése hamis címekkel

- IP-címek társítása rossz MAC-címhez

- a hálózati állomások ARP-kérelmekkel való túlterhelése

Magyarázat: ARP-hamisítási támadás esetén a rosszindulatú állomás elfogja az ARP-kérelmeket és válaszol rájuk, így a hálózati állomások hozzárendelnek egy IP-címet a rosszindulatú gazdagép MAC-címéhez.

28. Lásd a kiállítási tárgyat. A PC1 megpróbál csatlakozni File_server1, és ARP-kérést küld a cél MAC-cím beszerzésére. Melyik MAC-címet kapja a PC1 az ARP-válaszban?

- az S1 MAC-címe

- a G0/0 interfész MAC-címe az R1-en

- a G0/0 interfész MAC-címe az R2-en

- az S2 MAC-címe

- File_server1 MAC-címe

29. Hol vannak karbantartva az IPv4-címek és a 2. rétegbeli Ethernet-címek hozzárendelései a gazdaszámítógépen?

- szomszéd asztal

- ARP-gyorsítótár

- útválasztási táblázat

- MAC-címtábla

30. Milyen fontos információkat vizsgál meg az Ethernet keret fejlécében egy Layer 2 eszköz az adatok továbbításához?

- forrás MAC-cím

- forrás IP-címe

- cél MAC-címe

- Ethernet típusa

- cél IP-címe

31. Illessze a parancsokat a megfelelő műveletekhez. (Nem minden lehetőség használatban van.)

32. Egy új hálózati rendszergazdát felkértek, hogy írjon be egy szalagcímet egy Cisco eszközön. Mi a leggyorsabb módja annak, hogy a hálózati rendszergazda ellenőrizze, hogy a szalagcím megfelelően van-e konfigurálva?

- Indítsa újra az eszközt.

- Írja be a CTRL-Z billentyűkombinációt a privilegizált mód parancssorába.

- Lépjen ki a globális konfigurációs módból.

- Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

- Lépjen ki a kiváltságos EXEC módból, és nyomja meg az Enter billentyűt.

Magyarázat: A privilegizált módú parancssorban, például a Router# parancsban írja be az exit parancsot, nyomja meg az Enter billentyűt, és megjelenik a szalagcím-üzenet. A motd szalagcím paranccsal kiadott hálózati eszköz ki- és bekapcsolása szintén megjeleníti a szalagcím üzenetet, de ez nem gyors módja a konfiguráció tesztelésének.

33. A hálózati rendszergazdának hozzáférésre van szüksége az útválasztók és kapcsolók helyi és távoli kezeléséhez. Egyeztesse a leírást a hozzáférési móddal. (Nem minden lehetőség használatban van.)

34. Illessze a fázisokat a funkciókhoz a Cisco útválasztó rendszerindítási folyamata során. (Nem minden lehetőség használatban van.)

35. Egyeztesse a parancsot azzal az eszközmóddal, amelyben a parancsot beírta. (Nem minden lehetőség használatban van.)

36. Mi az NVRAM két funkciója? (Válasszon kettőt.)

- Az útválasztási táblázat tárolása

- A tartalom megőrzése áramtalanítás esetén

- Az indítási konfigurációs fájl tárolása

- a futó konfigurációs fájl tárolására

- az ARP-tábla tárolásához

37. Az útválasztó elindul és beállítási módba lép. Mi az oka ennek?

- A IOS kép sérült.

- A Cisco IOS hiányzik a flash memóriából.

- A konfigurációs fájl hiányzik az NVRAM-ból.

- A POST folyamat hardverhibát észlelt.

38. A kapcsolóra az ip default-gateway 172.16.100.1 globális konfigurációs parancsot kell alkalmazni. Mi a hatása ennek a parancsnak?

- A kapcsolónak lesz egy kezelési felülete a 172.16.100.1 címmel.

- A kapcsoló távolról kezelhető egy másik hálózat állomásáról.

- A kapcsoló képes kommunikálni a 172.16.100.0 hálózat más állomásaival.

- A kapcsoló kereteknek a 172.16.100.1 átjáróra és átjáróról történő küldésére és fogadására korlátozódik.

39. Mi történik, ha a transport input ssh parancsot beírja a switch vty sorokba?

- A kapcsolón lévő SSH-ügyfél engedélyezve van.

- A kapcsoló és a távoli felhasználók közötti kommunikáció titkosított.

- A kapcsoló felhasználónév/jelszó kombinációt igényel a távoli hozzáféréshez.

- A kapcsoló távoli kapcsolatot igényel egy szabadalmaztatott ügyfélszoftveren keresztül.

Magyarázat: A vty (virtuális terminálvonalak) kapcsolóba beírt átviteli bemeneti ssh parancs titkosítja az összes bejövő vezérelt telnet kapcsolatot.

40. Lásd a kiállítási tárgyat. Egy felhasználói számítógép sikeresen továbbította a csomagokat a www.cisco.com. Milyen IP-címet céloz meg a felhasználói számítógép, hogy adatait a helyi hálózaton kívülre továbbítsa?

- 172.24.255.17

- 172.24.1.22

- 172.20.0.254

- 172.24.255.4

- 172.20.1.18

41. Illessze össze a konfigurációs módot az adott módban elérhető paranccsal. (Nem minden lehetőség használatban van.)

42. Melyik három paranccsal állítható be az útválasztó biztonságos hozzáférése a konzolfelülethez való csatlakozáson keresztül? (Válasszon hármat.)

- interfész fastethernet 0/0

- VTY 0 4 vonal

- vonalkonzol 0

- Titkos Cisco engedélyezése

- bejelentkezés

- Jelszó Cisco

43. Lásd a kiállítási tárgyat. Vegye figyelembe a PC1-ről látható IP-cím konfigurációját. Mi az alapértelmezett átjárócím leírása?

- Ez a Router1 interfész IP-címe, amely összeköti a vállalatot az internettel.

- Ez annak az útválasztó1 csatolónak az IP-címe, amely összeköti a PC1 helyi hálózatot az útválasztó1 útválasztóval.

- Ez a Switch1 IP-címe, amely összeköti a PC1-et más eszközökkel ugyanazon a LAN-on.

- Ez a felhőben található internetszolgáltató hálózati eszköz IP-címe.

44. Melyik két funkció az útválasztó elsődleges funkciója? (Válasszon kettőt.)

- Csomagtovábbítás

- mikroszegmentáció

- Domain név feloldása

- Útvonal kiválasztása

- áramlásszabályozás

45. Milyen hatással van a Router# copy running-config startup-config parancs használata az útválasztón?

- A ROM tartalma megváltozik.

- A RAM tartalma megváltozik.

- Az NVRAM tartalma megváltozik.

- A vaku tartalma megváltozik.

46. Mi történik, ha az alapértelmezett átjáró címe helytelenül van konfigurálva egy állomáson?

- Az állomás nem tud kommunikálni a helyi hálózat többi állomásával.

- A kapcsoló nem továbbítja a gazdagép által kezdeményezett csomagokat.

- A gazdagépnek ARP-t kell használnia az alapértelmezett átjáró helyes címének meghatározásához.

- Az állomás nem tud kommunikálni más hálózatok állomásaival.

- A gazdagépről a 127.0.0.1-re történő pingelés sikertelen lenne.

47. Milyen két lehetséges hálózati probléma merülhet fel az ARP működéséből? (Válasszon kettőt.)

- A statikus ARP-társítások manuális konfigurálása elősegítheti az ARP-mérgezést vagy a MAC-címek hamisítását.

- Nagy, alacsony sávszélességű hálózatokon több ARP-szórás adatkommunikációs késéseket okozhat.

- A hálózati támadók manipulálhatják az ARP-üzenetekben található MAC-cím- és IP-címleképezéseket azzal a szándékkal, hogy elfogják a hálózati forgalmat.

- A nagyszámú ARP-kérelemszórás a gazdagép MAC-címtáblájának túlcsordulását okozhatja, és megakadályozhatja, hogy az állomás kommunikáljon a hálózaton.

- Több ARP-válasz esetén a kapcsoló MAC-cím táblája olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyek megegyeznek a megfelelő kapcsolóporthoz csatlakoztatott állomások MAC-címével.

48. Nyissa meg a PT tevékenységet. Végezze el a tevékenységi utasításokban szereplő feladatokat, majd válaszoljon a kérdésre.

CCNA 1 v7 modulok 8 - 10 Hálózatok közötti kommunikáció vizsga

### 8–10. modul: Hálózatok közötti kommunikáció csomagkövető fájl  235.82 KB 6343 letöltés

...

Letöltés

Az egyes útválasztók mely interfészei aktívak és működnek?

R1: G0/0 és S0/0/0
R2: G0/0 és S0/0/0

R1: G0/1 és S0/0/1
R2: G0/0 és S0/0/1

R1: G0/0 és S0/0/0 R2: G0/1 és S0/0/0

R1: G0/0 és S0/0/1
R2: G0/1 és S0/0/1

49. Melyik kifejezés írja le az IPv4 csomagfejléc következő szintű protokoll azonosítására használt mezőjét?

- protokoll

- cél IPv4-cím

- forrás IPv4-cím

- TTL

50. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomag fejlécének egy olyan mezőjét, amely az egyes csomagok prioritásának meghatározására használt 8 bites bináris értéket tartalmaz?

- differenciált szolgáltatások

- cél IPv4-cím

- forrás IPv4-cím

- protokoll

51. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomag fejlécének olyan mezőjét, amely a küldő eszköz egyik csatolójához társított 32 bites bináris értéket tartalmaz?

- forrás IPv4-cím

- cél IPv4-cím

- protokoll

- TTL

52. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomagfejléc azon mezőjét, amely az IPv4-fejléc sérülésének észlelésére szolgál?

- Fejléc ellenőrzőösszege

- forrás IPv4-cím

- protokoll

- TTL

53.

RTR1(config)# interface gi0/1

RTR1(config-if)# description Connects to the Marketing LAN

RTR1(config-if)# ip address 10.27.15.17 255.255.255.0

RTR1(config-if)# no shutdown

RTR1(config-if)# interface gi0/0

RTR1(config-if)# description Connects to the Payroll LAN

RTR1(config-if)# ip address 10.27.14.148 255.255.255.0

RTR1(config-if)# no shutdown

RTR1(config-if)# interface s0/0/0

RTR1(config-if)# description Connects to the ISP

RTR1(config-if)# ip address 10.14.15.254 255.255.255.0

RTR1(config-if)# no shutdown

RTR1(config-if)# interface s0/0/1

RTR1(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

RTR1(config-if)# ip address 203.0.113.39 255.255.255.0

RTR1(config-if)# no shutdown

RTR1(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a bérlista helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 10.27.14.148

- 10.27.14.1

- 10.14.15.254

- 203.0.113.39

- 10.27.15.17

54. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomag fejlécének egyedi küldésű, csoportos küldésű vagy szórási címet tartalmazó mezőjét?

- cél IPv4-cím

- protokoll

- TTL

- Fejléc ellenőrzőösszege

55. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomagfejléc azon mezőjét, amely a csomagok élettartamának korlátozására szolgál?

- TTL

- forrás IPv4-cím

- protokoll

- Fejléc ellenőrzőösszege

56. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomag fejlécének olyan mezőjét, amely 4-ra beállított 0100 bites bináris értéket tartalmaz?

- verzió

- forrás IPv4-cím

- protokoll

- TTL

57. Melyik kifejezés írja le az IPv4 csomagfejléc következő szintű protokoll azonosítására használt mezőjét?

- protokoll

- verzió

- differenciált szolgáltatások

- Fejléc ellenőrzőösszege

58. Melyik kifejezés írja le az IPv4-csomag fejlécének olyan mezőjét, amely 4-ra beállított 0100 bites bináris értéket tartalmaz?

- verzió

- differenciált szolgáltatások

- Fejléc ellenőrzőösszege

- TTL

59. Az ARP mely tulajdonsága okozza, hogy a gyorsítótárazott IP-MAC leképezések hosszabb ideig maradnak a memóriában?

- Az ARP-táblák bejegyzései időbélyeggel vannak ellátva, és az időtúllépés lejárta után törlődnek.

- A statikus IP-MAC-cím bejegyzés manuálisan is beírható egy ARP-táblába.

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A kapcsoló port–MAC-címtáblája ugyanazokkal a bejegyzésekkel rendelkezik, mint a kapcsoló ARP-táblája.

60. Az ARP mely tulajdonsága teszi lehetővé a gyakran használt kiszolgálók MAC-címeinek rögzítését az ARP-táblázatban?

- A statikus IP-MAC-cím bejegyzés manuálisan is beírható egy ARP-táblába.

- Az ARP-táblák bejegyzései időbélyeggel vannak ellátva, és az időtúllépés lejárta után törlődnek.

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A kapcsoló port–MAC-címtáblája ugyanazokkal a bejegyzésekkel rendelkezik, mint a kapcsoló ARP-táblája.

62. Az ARP mely tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a helyi hálózaton lévő állomások forgalmat küldjenek távoli hálózatokra?

- A helyi állomások megtanulják az alapértelmezett átjáró MAC-címét.

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A forrás MAC-cím megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A kapcsoló port–MAC-címtáblája ugyanazokkal a bejegyzésekkel rendelkezik, mint a kapcsoló ARP-táblája.

63.

Floor(config)# interface gi0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Registrar LAN

Floor(config-if)# ip address 192.168.235.234 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface gi0/0

Floor(config-if)# description Connects to the Manager LAN

Floor(config-if)# ip address 192.168.234.114 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/0

Floor(config-if)# description Connects to the ISP

Floor(config-if)# ip address 10.234.235.254 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

Floor(config-if)# ip address 203.0.113.3 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# end

Lásd a kiállítást. Egy hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a regisztrátor helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 192.168.235.234

- 192.168.235.1

- 10.234.235.254

- 203.0.113.3

- 192.168.234.114

64. Az ARP melyik tulajdonsága kényszeríti az összes Ethernet hálózati adaptert az ARP-kérések feldolgozására?

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A forrás MAC-cím megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- Az ARP-válaszok akkor kerülnek szórásra a hálózaton, amikor egy állomás ARP-kérelmet kap.

65. Az ARP mely tulajdonsága okoz választ csak az ARP-kérelmet küldő forrásnak?

- A forrás MAC-cím megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- Az ARP-válaszok akkor kerülnek szórásra a hálózaton, amikor egy állomás ARP-kérelmet kap.

66. Az ARP melyik tulajdonsága okozza a kérés elárasztását a kapcsoló összes portján, kivéve az ARP-kérelmet fogadó portot?

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- Az ARP-táblák bejegyzései időbélyeggel vannak ellátva, és az időtúllépés lejárta után törlődnek.

- Az ARP-válaszok akkor kerülnek szórásra a hálózaton, amikor egy állomás ARP-kérelmet kap.

67. Az ARP mely tulajdonsága okozza, hogy az ARP-kérelmet fogadó hálózati adapterek átadják az Ethernet-keret adatrészét az ARP-folyamatnak?

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- Az ARP-táblák bejegyzései időbélyeggel vannak ellátva, és az időtúllépés lejárta után törlődnek.

- Az ARP-válaszok akkor kerülnek szórásra a hálózaton, amikor egy állomás ARP-kérelmet kap.

68. Az ARP mely tulajdonsága okozza, hogy az ARP-kérelmet fogadó hálózati adapterek átadják az Ethernet-keret adatrészét az ARP-folyamatnak?

- A típus mező 0x806 megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- A cél MAC-cím FF-FF-FF-FF-FF-FF megjelenik az Ethernet-keret fejlécében.

- Az ARP-táblák bejegyzései időbélyeggel vannak ellátva, és az időtúllépés lejárta után törlődnek.

- A kapcsoló port–MAC-címtáblája ugyanazokkal a bejegyzésekkel rendelkezik, mint a kapcsoló ARP-táblája.

69.

Main(config)# interface gi0/1

Main(config-if)# description Connects to the Service LAN

Main(config-if)# ip address 172.29.157.156 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface gi0/0

Main(config-if)# description Connects to the Engineering LAN

Main(config-if)# ip address 172.29.156.36 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface s0/0/0

Main(config-if)# description Connects to the ISP

Main(config-if)# ip address 10.156.157.254 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface s0/0/1

Main(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

Main(config-if)# ip address 198.51.100.177 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a szolgáltatás helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 172.29.157.156

- 172.29.157.1

- 10.156.157.254

- 198.51.100.177

- 172.29.156.36

70.

BldgA(config)# interface gi0/1

BldgA(config-if)# description Connects to the Medical LAN

BldgA(config-if)# ip address 192.168.191.189 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface gi0/0

BldgA(config-if)# description Connects to the Client LAN

BldgA(config-if)# ip address 192.168.190.70 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface s0/0/0

BldgA(config-if)# description Connects to the ISP

BldgA(config-if)# ip address 10.190.191.254 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface s0/0/1

BldgA(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

BldgA(config-if)# ip address 198.51.100.213 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat az orvosi helyi hálózathoz. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 192.168.191.189

- 192.168.191.1

- 10.190.191.254

- 198.51.100.213

- 192.168.190.70

71.

Floor(config)# interface gi0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Registrar LAN

Floor(config-if)# ip address 192.168.225.223 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface gi0/0

Floor(config-if)# description Connects to the Manager LAN

Floor(config-if)# ip address 192.168.224.103 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/0

Floor(config-if)# description Connects to the ISP

Floor(config-if)# ip address 10.224.225.254 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

Floor(config-if)# ip address 203.0.113.246 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# end

Lásd a kiállítást. Egy hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a regisztrátor helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 192.168.225.223

- 192.168.225.1

- 10.224.225.254

- 203.0.113.246

- 192.168.224.103

72.

Floor(config)# interface gi0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Registrar LAN

Floor(config-if)# ip address 10.118.63.65 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface gi0/0

Floor(config-if)# description Connects to the Manager LAN

Floor(config-if)# ip address 10.118.62.196 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/0

Floor(config-if)# description Connects to the ISP

Floor(config-if)# ip address 10.62.63.254 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# interface s0/0/1

Floor(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

Floor(config-if)# ip address 209.165.200.87 255.255.255.0

Floor(config-if)# no shutdown

Floor(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a kezelő helyi hálózathoz. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 10.118.62.196

- 10.118.62.1

- 10.62.63.254

- 209.165.200.87

- 10.118.63.65

73.

HQ(config)# interface gi0/1

HQ(config-if)# description Connects to the Branch LAN

HQ(config-if)# ip address 172.19.99.99 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface gi0/0

HQ(config-if)# description Connects to the Store LAN

HQ(config-if)# ip address 172.19.98.230 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface s0/0/0

HQ(config-if)# description Connects to the ISP

HQ(config-if)# ip address 10.98.99.254 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface s0/0/1

HQ(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

HQ(config-if)# ip address 209.165.200.120 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# end

Lásd a kiállítást. Egy hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat az áruház helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 172.19.98.230

- 172.19.98.1

- 10.98.99.254

- 209.165.200.120

- 172.19.99.99

74.

HQ(config)# interface gi0/1

HQ(config-if)# description Connects to the Branch LAN

HQ(config-if)# ip address 172.20.133.132 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface gi0/0

HQ(config-if)# description Connects to the Store LAN

HQ(config-if)# ip address 172.20.132.13 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface s0/0/0

HQ(config-if)# description Connects to the ISP

HQ(config-if)# ip address 10.132.133.254 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# interface s0/0/1

HQ(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

HQ(config-if)# ip address 198.51.100.156 255.255.255.0

HQ(config-if)# no shutdown

HQ(config-if)# end

Lásd a kiállítást. Egy hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat az áruház helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 172.20.132.13

- 172.20.132.1

- 10.132.133.254

- 198.51.100.156

- 172.20.133.132

75.

Main(config)# interface gi0/1

Main(config-if)# description Connects to the Service LAN

Main(config-if)# ip address 192.168.167.166 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface gi0/0

Main(config-if)# description Connects to the Engineering LAN

Main(config-if)# ip address 192.168.166.46 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface s0/0/0

Main(config-if)# description Connects to the ISP

Main(config-if)# ip address 10.166.167.254 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# interface s0/0/1

Main(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

Main(config-if)# ip address 198.51.100.189 255.255.255.0

Main(config-if)# no shutdown

Main(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat a szolgáltatás helyi hálózatához. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 192.168.167.166

- 192.168.167.1

- 10.166.167.254

- 198.51.100.189

- 192.168.166.46

76.

BldgA(config)# interface gi0/1

BldgA(config-if)# description Connects to the Medical LAN

BldgA(config-if)# ip address 192.168.201.200 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface gi0/0

BldgA(config-if)# description Connects to the Client LAN

BldgA(config-if)# ip address 192.168.200.80 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface s0/0/0

BldgA(config-if)# description Connects to the ISP

BldgA(config-if)# ip address 10.200.201.254 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# interface s0/0/1

BldgA(config-if)# description Connects to the Head Office WAN

BldgA(config-if)# ip address 203.0.113.222 255.255.255.0

BldgA(config-if)# no shutdown

BldgA(config-if)# end

Lásd a kiállítást. A hálózati rendszergazda új állomást csatlakoztat az orvosi helyi hálózathoz. A gazdagépnek kommunikálnia kell a távoli hálózatokkal. Milyen IP-cím lenne beállítva alapértelmezett átjáróként az új állomáson?

- 192.168.201.200

- 192.168.201.1

- 10.200.201.254

- 203.0.113.222

- 192.168.200.80